编号：SHSSXZJL3001-2025

上海市定量包装商品净含量计量监督抽查实施细则

1．抽样方法

以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。

抽取检验样品不足最小销售包装的整数倍时，抽取最小销售包装的整数倍，不破坏最小销售包装。

2．检验项目与依据

表1 以质量（重量）单位标注净含量商品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量标注 | 目测，使用钢直尺或游标卡尺测量字符高度 | JJF 1070-2023（含第1号修改单）/4.2 | / |
| 2 | 净含量 | JJF 1070-2023附录F | JJF 1070-2023/4.3 | / |
| 说明 | 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

表2 以体积单位标注净含量商品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量标注 | 目测，使用钢直尺或游标卡尺测量字符高度 | JJF 1070-2023（含第1号修改单）/4.2 | / |
| 2 | 净含量 | JJF 1070-2023附录G | JJF 1070-2023/4.3 | / |
| 说明 | 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

表3 以长度单位标注净含量商品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量标注 | 目测，使用钢直尺或游标卡尺测量字符高度 | JJF 1070-2023（含第1号修改单）/4.2 | / |
| 2 | 净含量 | JJF 1070-2023附录H | JJF 1070-2023/4.3 | / |
| 说明 | 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

表4 以面积单位标注净含量商品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量标注 | 目测，使用钢直尺或游标卡尺测量字符高度 | JJF 1070-2023（含第1号修改单）/4.2 | / |
| 2 | 净含量 | JJF 1070-2023附录J | JJF 1070-2023/4.3 | / |
| 说明 | 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

表5 以计数单位标注净含量商品的检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性质量要求 | 推荐性质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净含量标注 | 目测，使用钢直尺或游标卡尺测量字符高度 | JJF 1070-2023（含第1号修改单）/4.2 | / |
| 2 | 净含量 | JJF 1070-2023附录K | JJF 1070-2023/4.3 | / |
| 说明 | 凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。 |  |  |  |

3．判定规则

3.1 标注评定准则

定量包装商品净含量标注出现下列情况之一的，评定为标注不合格。

a）没有在商品包装的显著位置用正确、清晰的方法标注商品净含量的；

b）净含量标注的构成不符合规定要求的；

c）计量单位和标注类别的选择不符合规定要求的；

d) 标注净含量的显著性不符合规定要求的；

e）同一包装商品内含有多件同种定量包装商品的，如果没有标注单件定量包装商品的净含量和单件商品的总件数，并且没有标注定量包装商品的总净含量；

f）同一包装商品内，含有多件不同种定量包装商品的，如果没有标注各不同种定量包装商品的单件净含量和各种不同种定量包装商品的件数，并且没有标注各种不同种定量包装商品的总净含量。

3.2 净含量评定准则

3.2.1评定依据

如果定量包装商品的强制性国家标准中对定量包装商品的净含量标注、允许短缺量以及法定计量单位的选择已有规定的，从其规定；没有规定的按本规则3.2.2评定准则执行。

3.2.2评定准则

检验批出现下列情况之一的，评定为不合格批次。

a）样本平均实际含量小于标注净含量减去样本平均实际含量修正值F×s；

b）出现T1类短缺商品的件数超过JJF 1070-2023表4第四栏规定的数量；

c）出现一件或一件以上的T2类短缺商品。

3.3结果判定

3.3.1如检验批的标注和净含量均合格，总体结论为：该检验批的净含量标注和净含量均合格。

3.3.2如检验批的标注合格、净含量不合格，总体结论为：该检验批的净含量标注合格，净含量不合格。

3.3.3如检验批的标注不合格、净含量合格，总体结论为：该检验批的净含量合格，净含量标注不合格。

3.3.4如检验批的标注和净含量均不合格的，总体结论为：该检验批的净含量标注和净含量均不合格。